Návrh

na predĺženie využívania domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme (ďalej iba VHZ)

- Úvod

- Uplatňovanie VHZ v uplynulom období v SR

- Súčasná pozícia uhlia v energetike EÚ

- Postavenie domáceho uhlia v energetike SR

- Návrh na predĺženie využívania domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo VHZ na r. 2011 – 2020 s výhľadom do roku 2035

- Návrh odporúčaní

1. Úvod

Odvetvie elektroenergetiky je významnou súčasťou každého národného hospodárstva. Rovnako to platí aj pre Slovenskú republiku a Európsku úniu. V rámci Európskeho spoločenstva je v ostatných rokoch výrazný záujem na vytvorení spoločnej energetickej politiky. Vyplýva to najmä zo situácie v dostupnosti primárnych energetických surovín a zdrojov. V tomto smere bolo rozpracovaných a prijatých viacero koncepčných materiálov a legislatívnych noriem, z ktorých treba spomenúť najmä 2. strategický energetický výhľad v rámci Akčného plánu energetickej bezpečnosti a solidarity EÚ a legislatívu k problematike zmene klímy – Európska obchodovacia schéma k emisným kvótam skleníkových plynov, oddeľovanie a ukladanie CO2 a podpora obnoviteľných zdrojov energie. Na druhej strane zostáva zachované právo každého členského štátu na vlastný energetický mix, vlastnú energetickú politiku a vlastnú stratégiu.

Nesporný záujem je aj na liberalizácii trhu s energiou s jasnými pravidlami a určitými regulačnými prvkami. V tomto smere je účinným nástrojom aj tzv. všeobecný hospodársky záujem (ďalej len „VHZ“), ktorý vychádza z Dohody o založení Európskeho spoločenstva, najmä čl. 86, bod 2. V oblasti elektroenergetiky je podrobnejšie aplikovaný v Smernici 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Tento princíp je rovnakým spôsobom riešený aj smernicou  2009/72/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, najmä v kapitole II, článok 3, body č. 2 a 6 a v kapitole IV, článok 15, bod č. 4. Touto smernicou je zároveň zrušená Smernica č. 2003/54/ES.

2. Uplatňovanie VHZ v uplynulom období v SR

V Slovenskej republike sa uplatňuje všeobecný hospodársky záujem pri výrobe elektriny z domáceho uhlia od r. 2005. Právnou normou je v podstate zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do ktorého boli prevzaté príslušné ustanovenia smernice 2003/54/ES.

Uzneseniami vlády SR č. 356 zo 4. mája 2005 a č. 639 z 19. júla 2006 bolo nastavené využitie domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme nasledovne:

| ENO |  | Schválený VHZ 2005-2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Výroba elektriny | GWh | 1 651 | 1 603 | 1 603 | 1 957 | 1 881 | 1 890 |
| Dodávka elektriny | GWh | 1 411 | 1 375 | 1 375 | 1 717 | 1 651 | 1 659 |
| Dodávka tepla | TJ | 1 759 | 1 748 | 1 738 | 1 733 | 1 711 | 1 707 |
| Spotreba uhlia na elektrinu | kt | 2 031 | 1 936 | 1 936 | 2 179 | 2 097 | 2 102 |

Hlavným dôvodom pre uplatňovanie VHZ  je bezpečnosť dodávok elektriny a technická bezpečnosť elektrizačnej sústavy SR, kde zdroj na výrobu elektriny v Novákoch má svoje dôležité miesto nielen pri pokrývaní spotreby v základnom režime, ale rovnako aj pri poskytovaní podporných služieb, dodávkach regulačnej elektriny a tým pri  vykrývaní špičiek.

Na základe vyššie uvedených uznesení vlády SR a príslušnej legislatívy vydávalo a vydáva Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) každoročne rozhodnutia, v ktorých určuje povinnosti pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny.

Pre výrobcu Slovenské elektrárne, a.s. určuje nasledovné povinnosti:

- vyrábať a dodávať elektrinu z domáceho uhlia v určenom objeme

- dodržať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia vo výške najviac 15% z celkovej domácej spotreby elektriny na vymedzenom území

- dodržať cenu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľovi prenosovej sústavy – spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. stanovuje nasledovné povinnosti:

- zabezpečiť prednostný prístup a prednostné prenos elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na vymedzenom území

- sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na celkovej domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch.

Pre jednotlivé distribučné spoločnosti ukladá tieto povinnosti:

- zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia na časti vymedzeného územia

- prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v určenom objeme z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia.

Uvedené rozhodnutia MH SR sú každoročne notifikované Európskej komisii.

Vo väzbe na vyššie uvedené ročné rozhodnutia vydáva každoročne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) cenové rozhodnutia, v ktorých určuje tarifu ako príplatok za každú MWh elektriny dodanej do sústavy, ktorá bola preukázateľne vyrobená z domáceho uhlia v tepelných elektrárňach držiteľa povolenia na výrobu elektriny, ktorého výroba na území Slovenskej republiky bola vyššia ako 10 TWh, ako aj maximálnu čiastku – plánovanú alikvotnú časť nákladov - zohľadnenú v tarife za prevádzkovanie systému za elektrinu, preukázateľne vyrobenú z domáceho uhlia v zmysle príslušného výnosu Úradu.

- Mechanizmus kompenzácií, resp. stimulov je v zmysle legislatívy transparentný a nediskriminačný a je súčasťou ostatnej Správy o fungovaní trhu s elektrinou v Slovenskej republike, ktorej návrh bol predložený na rokovanie vlády SR. Materiál je následne pravidelne predkladaný Európskej komisii ako Národná správa ÚRSO. V správe sa o.i. konštatuje, že sa musí rešpektovať skutočnosť, že medzinárodné energetické trhy v posledných rokoch signalizovali vážne problémy, vyplývajúce z absolutizácie princípov neobmedzeného voľného trhu, čo svedčí o tom, že „neviditeľná ruka trhu“ nevyrieši všetko a že ingerencia štátu a existencia adekvátnej miery regulácie je nevyhnutná.

3. Súčasná pozícia uhlia v energetike EÚ

V ostatných rokoch má uhlie v energetike krajín EÚ sťaženú pozíciu, napriek prudkému rozvoju jeho využívania v ostatných teritóriách, ako sú Ázia (hlavne Čína, India, Indonézia a Vietnam), Austrália, Južná Afrika, USA a Kanada. Je to dôsledok úlohy EÚ v problematike zmeny klímy. Zmena klímy je v súčasnosti v EÚ hybnou silou energetiky. V tomto smere boli prijaté záväzky na dosiahnutie redukcie skleníkových plynov o 20% a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov v spotrebe energie o 20%. Tieto záväzky môžu byť pre každú členskú krajinu upravené v zmysle odpovedajúcich podmienok. V prípade pristúpenia k príslušným medzinárodným dohodám a protokolom aj krajín tzv. tretieho sveta, záväzok môže nadobudnúť striktnejšie limity.

Napriek značnej produkcii skleníkového plynu CO2 z fosílnych palív a tu najmä z uhlia, má uhlie aj v EÚ stále svoju nezastupiteľnú úlohu, najmä pri výrobe elektriny. Dôležité je aj pri výrobe koksu pre oceliarsky priemysel.

Podiel EÚ-27 na hrubej výrobe elektriny z uhlia dosahuje stále cca 30%, čo je takmer rovnaký podiel ako pri výrobe elektriny z jadra. Toto je stále vysoký podiel, ktorý nie je možné jednoducho nahradiť. V spojitosti so závislosťou na importe primárnych energetických zdrojov do EÚ a potrebou diverzifikácie jednak zdrojov a jednak dopravných trás, je úloha uhlia v elektroenergetike EÚ stále nezastupiteľná. Závislosť u fosílnych zdrojov sa v súčasnosti pohybuje v priemere okolo 55%. Do roku 2030 sa predpokladá zvýšenie závislosti na cca 70% ( v rope na 95%, v plyne na 84% a v uhlí na 63%). /Zdroj : EURACOAL, Coal Industry Across Europe,2008/

V EÚ-27 sa v r. 2008 vyprodukovalo 148,3 mil. ton čierneho uhlia a 422,3 mil. ton lignitu a 216,8 ton čierneho uhlia a koksu sa importovalo. Celkovo to predstavuje objem 787,4 mil. ton, čo je ročne 3. pozícia vo svete po Číne a USA. /Zdroj : EURACOAL, Market report, 2009/

V rámci energetickej politiky EÚ a jej legislatívnych predpisov sa naďalej počíta s uhlím v energetike, avšak s postupnou modernizáciou technológii so zvyšovaním účinnosti, vedúcou v konečnom dôsledku k elektrárňam s takmer nulovými emisiami (CCT – Clean Coal Technology – Čisté uhoľné technológie  a CCS – Carbon Capture and Storage – Zachytávanie a ukladanie uhlíka - technológie). Týka sa to redukcie základných znečisťujúcich látok, ale aj zachytávania a ukladania CO2 pri výrobe elektriny.  V tomto smere by po r. 2012 v rámci Európskej obchodovacej schémy mal byť v elektro-energetickom  sektore plne aukčný systém na kvóty CO2, s určitými výnimkami pre niektoré členské štáty. Časť prostriedkov by mala byť použitá na vývoj a výstavbu demonštračných CCS elektrárni.

Význam uhlia, osobitne domácich zdrojov, v ostatnom čase potvrdili aj problémy v dodávkach plynu z Ruska.

4. Postavenie domáceho uhlia v energetike SR

V rámci aktuálnych koncepčných materiálov Slovenskej republiky je význam a miesto uhlia hodnotené v Surovinovej politike, v Energetickej politike, v Regulačnej politike a tiež aj v Stratégii energetickej bezpečnosti SR do r. 2030.

V aktualizovanej Surovinovej politike SR (uznesenie vlády SR č. 722 zo 14. júla 2004) sa konštatuje, že hnedé uhlie a lignit zostanú aj v budúcich rokoch významnou palivovo – energetickou surovinou so zásadou racionálneho vyťaženia otvorených ložísk. V rámci prijatých opatrení bolo uložené  aktualizovať program domácej ťažby uhlia, ktorý bol neskôr v podstate urobený v rámci energetickej politiky.

Energetická politika SR (schválená uznesením vlády SR č. 29 z 11. januára 2006), ako východisko pre rozvoj elektroenergetiky, tepelnej energetiky, plynárenstva, ťažby, spracovania a prepravy ropy, ťažby uhlia a využívania obnoviteľných zdrojov energie definovala tri ciele, z ktorých prvý má priamu väzbu na domáce uhlie:

- „Zabezpečenie s maximálnou efektívnosťou bezpečnú a spoľahlivú dodávku všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite“

Z viacerých priorít politiky na zabezpečenie cieľov sa domáceho uhlia dotýkajú nasledovné:

- „Znižovať závislosť dodávok energie z rizikových oblastí – diverzifikácia získavania zdrojov energií ako aj dopravných ciest“

- „Využívať domáce primárne energetické zdroje na výrobu elektriny a tepla na ekonomicky efektívnom princípe“.

V konkrétnych opatreniach vo väzbe na ťažbu domáceho uhlia sa zvažovalo s rekonštrukciou zastaraných jednotiek bloku A a výstavbou novej 125 MWe jednotky namiesto blokov 3 a 4 ENO (Elektráreň Nováky, Slovenské elektrárne, a.s.). V samotnom uznesení vlády SR je vo vzťahu k domácemu uhlia relevantný bod D, kde sa podpredsedovi vlády, ministrovi hospodárstva a predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví odporúča nasledovné:

- realizovať energetickú politiku pri výkone štátnej správy v energetike

- zohľadniť energetickú politiku v regulačnej politike.

Regulačná politika na obdobie r. 2009 – 2011, prijatá v r. 2008 a doplnená v apríli 2009, vymedzuje vo svojich úlohách vo vzťahu k domácemu uhliu v bode n) nasledovné:

- „vytvárať podmienky pre podporu osobitných foriem výroby elektriny kombinovanou výrobou elektriny a tepla, z obnoviteľných zdrojov energie a z domáceho uhlia“

Ďalej určuje úlohu analyzovať a optimalizovať celkové náklady na výrobu elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme z domáceho uhlia v záujme zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky, ako aj spôsob vykonávania cenovej regulácie -  a to priamym určením pevnej výkupnej ceny.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR do r. 2030 bola schválená uznesením vlády SR č. 732 z 15. októbra 2008. Aktualizovala aj domáce uhlie, ako jeden z mála domácich fosílnych primárnych energetických zdrojov, využívaných v elektroenergetike. V časti C uznesenia sa predsedovi Rady pre reguláciu v bode C1 odporúča: „zohľadniť priority a opatrenia stratégie v regulačnej politike, strategických a koncepčných materiáloch a návrhoch právnych predpisov.

Význam domácej ťažby uhlia je charakterizovaný v tomto materiáli nasledovne:

- vysoká závislosť od dovozu primárnych energetických zdrojov (cca 90%) – uhlie spolu s biomasou a hydroenergetickým potenciálom riek patrí k najvýznamnejším domácim zdrojom, ktoré pomáhajú znížiť závislosť od importu

- udržiavanie sociálnej solidarity udržaním pracovných miest

- udržanie prijateľnej cenovej úrovne v rámci konkurencie s triedenými druhmi uhlia

- využívanie uhlia na výrobu elektriny a tým vytváranie podmienok regulácie v elektrizačnej sústave SR domácim zdrojom primárnej energie

- prispievanie k bezpečnosti dodávok elektriny vrátane diverzifikácie zdrojov.

Ďalej bola v tomto materiáli uvedená štatistika spotreby a ťažby uhlia v SR, bilancia zásob a predpoklad ďalšej ťažby do r. 2030. Prehľad o týchto parametroch je uvedený nižšie a je doplnený o graf, kde je zobrazený podiel zdrojov v SR na pokrývaní ročnej spotreby v rámci elektrizačnej sústavy SR.

(zdroj: SEPS, a.s.)

Ako vidieť z vyššie uvedeného grafu, podiel na spotrebe z Elektrárne Nováky sa pohybuje na úrovni 6 – 8 %.

Spotreba hnedého uhlia a lignitu v SR

Spotreba hnedého uhlia bola v ostatných 3 – 4 rokoch viac – menej stabilizovaná a pohybuje sa na úrovni okolo 3 mil. ton ročne. Pokiaľ ide o čierne uhlie, import sa pohybuje na úrovni cez 5 mil. ton ročne. Tu je hlavným odberateľom elektráreň Vojany (EVO) a USS (US Steel) Košice.

Prehľad zásob domáceho uhlia na ložiskách Nováky, Handlová (k 1.1. 2008) a Gbely (k 1.1. 2004) je uvedený nižšie:

| Zásoby v tonách |  | Geologické | Bilančné voľné (vyťažiteľné) | Výhrevnosť v MJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobývací priestor | Handlová | 47 338 000 | 3 369 000 | 17,24 |
|  | Cigeľ | 38 944 000 | 5 284 000 | 13,22 |
|  | Nováky | 141 964 000 | 30 500 000 | 11,94 |
|  | z toho 11. ŤÚ DPN | 9 926 000 | 7 200 000 | 11,75 |
| Spolu v HBP |  | 228 246 000 | 39 153 000 | 12,62 |
| Gbely |  | 60 726 000 | 26 676 000 | 10,40 |

Tieto ložiská sú dobývané spoločnosťami Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a Baňa Čáry, a.s. Zásoby na ložisku Modrý Kameň sú už v podstate len v ochranných pilieroch hlavných banských diel. Ostatne plánované uzavretie Bane Dolina v r. 2009 bolo uznesením vláda SR č. 611 zo dňa 2. septembra 2009 posunuté až do r. 2012, resp. 2014. Životnosť ostatných ložísk sa podľa množstva ťažby pohybuje od cca 20 rokov do 50 rokov.

Z konkrétnych opatrení Stratégie energetickej bezpečnosti vo vzťahu k domácemu uhliu je dôležité uviesť nasledovné:

- zachovať súčasnú optimálnu štruktúru výrobnej základne energetiky s rovnomerným rozdelením výkonov medzi jadrové elektrárne, tepelné elektrárne a OZE (obnoviteľné zdroje elektriny) vrátane vodných elektrární väčších výkonov a na krytie spotreby elektriny s cca 50% podielom výroby z JE (jadrových elektrární). Zvyšok spotreby zabezpečovať tepelnými elektrárňami a výrobou z OZE

- rozvoj tepelných elektrární do roku 2015 orientovať na uhoľné elektrárne s vysokou účinnosťou premeny ako náhradu za dožité kapacity, hlavne v Elektrárňach Vojany (EVO) a Nováky

- s cieľom znižovania energetickej náročnosti smerovať rozmiestnenie nových zdrojov, predovšetkým na fosílne palivá, do regiónov s nedostatkom krytia spotreby z miestnych zdrojov. Nebude tým dochádzať k protismernému toku energií, elektrina na východ a palivá (uhlie a plyn) na západ.

- zvýšiť podiel vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla

- pre zabezpečenie primeranej úrovne regulačných výkonov pre ES bude optimálnym riešením postupná výstavba výkonov v tepelných elektrárňach v rokoch 2015 až 2025 na hodnotu 1600 MW. Celkový nárast výkonu v tepelných elektrárňach vrátane kogenerácie  sa do roku 2030 prognózuje na úrovni 1630 MW

- naďalej počítať s využitím EVO 2 pre poskytnutie podporných služieb a predĺžiť prevádzku blokov 3 a 4 ENO B vo verejnom záujme až do vybudovania náhradných výkonov v tepelných elektrárňach

- zabezpečiť po roku 2010 odbyt vyťaženého uhlia pri zachovaní optimálnej úrovne ťažby predĺžením všeobecného hospodárskeho záujmu pre ťažbu z ložísk v SR do roku 2020

- novelizovať legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení.

- podpora využívania domácich zdrojov uhlia, ropy a plynu.

5. Návrh na predĺženie využívania domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo VHZ

na r. 2011 - 2035

Predkladaný návrh vychádza z aktuálnych štátnych koncepcií a samozrejme z plánovaného rozvoja zdroja ENO, ako aj z aktualizovaného výhľadu ťažby uhlia na Slovensku, ktorý je súčasťou predkladaného materiálu.

Návrh rovnako prihliada na národnú legislatívu a legislatívu EÚ.

Ako najvhodnejšia alternatíva modernizácie ENO vychádza obnova blokov ENO B1,2 a bloku ENO B4 (prípadne výstavba nového 125 MWe bloku ako náhrada za dožité bloky ENO B 3,4) tak, aby ich prevádzka vyhovovala novej legislatíve EÚ, platnej od r. 2016. Modernizoval by sa aj zdroj tepla v rámci bloku A, viazaný na granulačné kotle K1 a K2, pričom kotol s relatívne novou fluidnou technológiou FK1 by zostal funkčný. Životnosť týchto zariadení sa po modernizácii predpokladá do r. 2035.

Vo vzťahu k ťažbe uhlia na Slovensku je najdôležitejší vývoj inštalovaného výkonu v tepelnej elektrárni ENO Zemianske Kostoľany. Predpokladaný vývoj do r. 2035 je nasledovný:

| Inštalovaný výkon |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENO A | MW | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ENO B 1,2 | MW | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ENO B (3) 4 | MW | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ENO spolu | MW | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Inštalovaný výkon |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| ENO A | MW | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |
| ENO B 1,2 | MW | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |
| ENO B (3) 4 | MW | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |
| ENO spolu | MW | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |  |  |  |

- Odstavovanie výrobných kapacít v ENO je predpokladané v závislosti od čerpania limitu prevádzkovania neodsírených zariadení v rozsahu 20 000 hodín takto: granulačné kotly K1 a K2 v ENO A na konci roku 2014 a blok 3 ENO B na konci roku 2015. Zároveň je zvažované s rekonštrukciou blokov ENO A, ENO B 1,2 a ENO B 4 (resp. výstavbou nového 125 MWe bloku) tak, aby vyhovovali environmentálnej legislatíve od roku 2016 a zostal zachovaný ich výkon.

Vzhľadom na vyššie uvedené je spotreba uhlia v ENO predpokladaná nasledovne:

| Spotreba uhlia |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrina | kt | 2 178 | 2 023 | 1 914 | 1 820 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Teplo | kt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Spolu | kt | 2 378 | 2 223 | 2 114 | 2 020 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Spotreba uhlia |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| Elektrina | kt | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |
| Teplo | kt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| Spolu | kt | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |

Predpokladaná ťažba a zároveň aj odbyt do ENO v Bani Dolina, a.s. a v Bani Čáry, a.s. je nasledovná:

| Spoločnosť: |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baňa Dolina, a.s. | kt | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baňa Čáry, a.s. | kt | (230) | (250) | (250) | (250) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Spoločnosť: |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| Baňa Dolina, a.s. | kt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Baňa Čáry, a.s. | kt | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |

Predpokladaná ťažba v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. (HBP, a.s.) je uvedená v nasledovnej tabuľke:

| HBP, a.s. | kt | Ťažba uhlia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 2 218 | 2 063 | 2 044 | 1 950 | 1 910 | 1 800 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| HBP, a.s. | kt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  |  |
|  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |

Potrebné množstvo uhlia na výrobu elektriny a výrobu tepla z domáceho uhlia z dotknutých banských spoločností do r. 2035 je nasledovné:

| Spoločnosť: |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baňa Dolina, a.s. | kt | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baňa Čáry, a.s. | kt | (230) | (250) | (250) | (250) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| HBP, a.s. | kt | (2 028) | (1 873) | (1 864) | (1 770) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Spolu | kt | 2 378 | 2 223 | 2 114 | 2 020 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Spoločnosť: |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| Baňa Dolina, a.s. | kt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Baňa Čáry, a.s. | kt | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
| HBP, a.s. | kt | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |
| Spolu | kt | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |

Pozn.: Údaje uvedené v zátvorke budú v príslušných rokoch konkretizované

Prepočet na výrobu a dodávky elektriny vyrobenej z domáceho uhlia pre obdobie r. 2011 – 2035 je uvedený v tabuľke nižšie.

| ENO |  | Návrh VHZ 2011-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výroba elektriny | GWh | 2 037 | 1 892 | 1 790 | 1 702 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
| Dodávka elektriny | GWh | 1 755 | 1 630 | 1 542 | 1 466 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Spotreba uhlia na elektrinu | kt | 2 178 | 2 023 | 1 914 | 1 820 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Spotreba uhlia na teplo | kt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Spotreba uhlia spolu | kt | 2 378 | 2 223 | 2 114 | 2 020 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ENO |  | Návrh VHZ 2011-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| Výroba elektriny | GWh | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |  |  |  |
| Dodávka elektriny | GWh | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |  |  |  |
| Spotreba uhlia na elektrinu | kt | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |
| Spotreba uhlia na teplo | kt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| Spotreba uhlia spolu | kt | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |

Ako základ pre prepočet boli zobrané údaje o skutočnej výrobe a dodávke elektriny v ENO za r. 2008, ktoré boli nasledovné:

- výroba: 				1984 GWh

- dodávka:  				1709 GWh

- spotreba uhlia na výrobu elektriny:	2121 kt

- spotreba uhlia na výrobu tepla:	  197 kt

- celková spotreba uhlia v ENO:	2318 kt

- priemerná kvalita uhlia:		10,556 GJ/t

Vyššie uvedené množstvá odpovedajú optimálnej výrobe na strane ENO a optimálnej ťažbe na strane ťažobných organizácií, s prihliadnutím na racionálne vydobytie zásob otvorených uhoľných ložísk.

V uplynulom období nebola v rámci VHZ určená povinnosť zabezpečiť podporné služby v ENO na báze domáceho uhlia. Napriek tomu ENO tieto služby zabezpečovalo, pretože tento zdroj je tieto služby schopný poskytovať. Z titulu bezpečnosti dodávok elektriny ako aj z titulu samotnej bezpečnosti celej sústavy sú podporné služby zo zdroja ENO významné a dôležité. V ostatnom období zdroj ENO poskytoval primárnu reguláciu výkonu a frekvencie v objeme do cca 11 - 12 MW, sekundárnu reguláciu výkonu a frekvencie v pásme do cca 70 MW a terciérnu reguláciu v rozsahu do cca 5 MWh. Tieto služby je potrebné zabezpečovať aj naďalej.

Z pohľadu nákladov na výrobu a dodávky elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme a dopadov na verejné financie je možné uviesť nasledovné:

- veľkosť  nákladov sa bude odvíjať od tarify v rámci prevádzkovania systému; je predpoklad, že výška tarify sa bude odvíjať od jej nastavenia v r. 2008,

- ďalším faktorom bude samozrejme objem vyrobenej a dodanej elektriny; tento má čiastočne klesajúci trend, súvisiaci s odstavením, resp. modernizáciou  environmentálne nevyhovujúcich zariadení a zvýšením účinnosti, v súčasnosti ale aj ako dôsledok poklesu spotreby,

- pozitívne na relatívne zníženie nákladov môže vplývať aj poskytovanie podporných služieb a to v pokiaľ možno v čo najväčšom možnom objeme,

- významným faktorom môže byť aj cena povoleniek na vypúšťanie CO2 po r. 2012, zvlášť v prípade keď sa bude na Slovensku v elektroenergetike uplatňovať 100%-ný aukčný systém,

- významným faktorom bude aj vývoj inflácie a cien energie na trhu; v tomto smere nie je možné v súčasnej situácii (vzhľadom na finančnú a ekonomickú krízu) prognózovať ich vývoj,

- potvrdením navrhovaného všeobecného hospodárskeho záujmu dôjde k stabilizácii a udržaniu zamestnanosti v regiónoch s ťažbou uhlia; jeho neschválením by bolo nutné uzavrieť banskú činnosť, čím by vznikli viaceré náklady a výpadky, ako na strane ťažobných spoločností, tak aj na strane štátneho rozpočtu (napr. odstupné, zníženie príjmu z daní fyzických osôb, zníženie odvodov do fondov, sociálne náklady na nezamestnaných, strata na DPH a náklady na likvidáciu dobývacích priestorov),

- samotné náklady na VHZ však nemajú dopad na štátny rozpočet, nakoľko sú kompenzované v rámci tarify predmetnej elektriny, rovnako ako napr. kombinovaná výroba elektriny a tepla, výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

- vo vzťahu k dovozu hnedého uhlia z Českej republiky je potrebné uviesť, že jeho cena, vrátane dopravných nákladov, je približne na úrovni ceny domáceho uhlia. Náklady na likvidáciu baní a rekvalifikáciu ich zamestnancov sa stávajú nákladmi naviac. V rámci dodávok českého uhlia sú tu však vážne obchodno – technické problémy. V súčasnosti a pravdepodobne aj do budúcnosti nie je možné zabezpečiť dovozom požadované množstvo uhlia. Nie sú postačujúce prepravné kapacity a v zimných mesiacoch hrozí zamŕzanie uhlia vo vagónoch, čo obmedzuje dodávky paliva pre ENO. V konečnom dôsledku sa zvyšuje závislosť SR na dovoze primárnych energetických surovín a dosiahla by takmer až 100%.

6. Záver – návrh odporúčaní

Vyššie uvedený materiál odporúčame vláde SR zobrať na vedomie a na základe paragrafu 15, ods.2, zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváliť všeobecný hospodársky záujem na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny na obdobie r. 2011 – 2020 s výhľadom do roku 2035 v určenom objeme.

Odporúčame, aby vláda SR uložila ministrovi hospodárstva, aby každoročne ukladal vo všeobecnom hospodárskom záujme dotknutým účastníkom trhu s elektrinou povinnosti pre zabezpečenie schváleného objemu výroby a dodávok elektriny z domáceho uhlia, vrátane podporných služieb, ako aj prenosu a distribúcie elektriny.

Rovnako navrhujeme, aby vláda SR  odporučila predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby prostredníctvom výnosov a cenových rozhodnutí každoročne reguloval cenu elektriny, vyrobenú z domáceho uhlia v zmysle určených a schválených objemov, ako aj cenu podporných služieb.